Tööde album

Restaureerimisprotokoll

Eva-Maria Komissarov

Teostaja nimi

Üliõpilane

Ametinimetus

Kõrgem Kunstikool Pallas

Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)

Annes Hermann, meister, KKP

Juhendaja /ametinimetus/asutus

Foto: 1, 2

- Objekti andmed

| Nimetus | Riidekirst (kohver) |
| --- | --- |
| Autor |  |
| Dateering | 20. sajandi I pool |
| Materjal | Okaspuit (mänd?) |
| Tehnika | Kilpkonstruktsioon, treitud jalad, õliaaderdus |
| Mõõtmed | 760X900X650 |
| Omanik | Vaskjala koolimaja |
| Tähis |  |

- Restaureerimistööde ülesanne/eesmärk

| Esteetilisuse taastamine ja konstruktsiooni tugevdamine. Kirst läheb aktiivsesse kasutusse, kasutatakse sihipäraselt. |  |
| --- | --- |
| Tööde teostamise aeg | 14.10 - 17.01.2020 |

- Objekti iseloomustus

| Kirjeldus | Kilpkontruktsioonina lahendatud riidekirst, mille baroksed treitud jalad puuduvad. Kirst on aaderdatud, kaanel ning esiküljel dekooriks südamemotiiv. Metallvitsad esi- ja tagaküljel, üle kirstukaane ja nurkades |
| --- | --- |
| Autori v töökoja märgistus, signatuur |  |
| Muud pealdised, märgid, tekstid | Külgede numeratsioon |
| Andmed varasemate restaureerimistööde teostamise kohta | Varasem parandus - kirstu sisse lisatud lisaraam. |
| Kirjandus- ja arhiiviallikad | Tiina Võti „Talutoa sisustus“ (1984) |

- Objekti seisund enne restaureerimist

| Seisundi kirjeldus Foto: 3 - Jalad puudu Foto: 4 - Rotiauk Foto: 5 - Kriimustused Foto: 6 - Naelad ja metall-lehed | Põhikonstruktsioon Konstruktsioon on üsna stabiilne. Jalad on alt ära saetud ja asendatud puulaudadega. Paremal küljel hiire/roti näritud auk. Kriimustused ja täkked kaanel ja külgedel. Metall-lehed roostetanud ja deformeerunud puidu kahanemise tõttu. Kirstu seest lisalaegas välja võetud. Lisatud sisse lisaraam pikkade naeltega, mis tungivad läbi kirstu seinte, rikkudes üldpilti. Viimistlus Õliaaderdus. Kohati maha kulunud. |
| --- | --- |
| Kokkuvõtlik/üldine hinnang objekti seisundile | Hea. Täitis oma funktsiooni. |

- Restaureerimistööde kava

| Tööde loetelu |  |
| --- | --- |
| - Dokumenteerimine - Kasutatud materjalide ja viimistluse tuvastamine - Konstruktsiooni demonteerimine - Konstruktsiooni puhastamine ja liimipindade korrigeerimine - Konstruktsiooni liimimine - Viimistluse värskendamine (tuvastus, puhastus, eemaldus, taastamine) - Lõppseisundi fikseerimine | - Algseisundi ja kahjustuste fikseerimine - Algupära jäljendamiseks - Peidetud vigade nägemiseks - Konstruktsioonitugevuse taastamine - Konstruktsiooni tugevdamiseks - Ennistada eseme viimistlus ja tagada pindade vastupidavus tänapäevasele - Fikseerida eseme seisund ja säilitada informatsioon restaureerimisprotsesside kohta |

- Restaureerimistööde kirjeldus

| Teostatud tööd |  |
| --- | --- |
| - Algseisundi dokumenteerimine - Kasutatud materjalide tuvastamine ja viimistluse tuvastamine - Metall-lehtede eemaldamine - Sisemise lisaraami lahti kangutamine - Kirstu demonteerimine - Puhastamine mustusest - Metall-lehtede roostest puhastamine - Kilpide uuesti kokku liimimine - Põhjale juurde liimimine - Rotiaugu freesimine ja selle plommimine - Jalgade treimine - Jalgade põhja liimimine - Aaderduse retušš ja jalgade värvimine - Kilpide tappide sobitamine - Konstruktsiooni liimimine - Põhja sirgeks pingutamine ja allapanek - Käepidemete tagasi kruvimine - Metall-lehtede tagasi naelutamine - Vahaõliga viimistlus | - Peegelkaamera, visuaalne vaatlus Visuaalne vaatlus ning analoogide hindamine - Sõrgkang, haamer, nuga, näpitsad - Sõrgkang, haamer, näpitsad - Haamer - Roheline seep, kangatükk - Trelliterashari, roostesurm, pitskruvid - PVA, kondiliim, pitskruvid, liimipress - Freespink, lintsaag, lihvketas - Treipink, liivapaber - PVA, pitskruvid - Raudoksiid punane pigment, akrüülvärvid (pruun, sinine, roheline, must), peened pintslid - Harilik, peitel - Kondiliim, pitskruvid - Akutrell, kruvid, pitskruvid - Kruvikeeraja, esialgsed kruvid - Ümarpea liistunaelad (2;0x35), haamer, näpitsad - Herdins vahaõli, puuvillane kangas, kummikindad |
| Muudatused restaureerimistööde kavas | Tööd teostatud restaureerimistööde kava alusel. |

- Illustratiivne materjal (fotod, skeemid jne)

Foto: 7,8 - Plommitud rotiauk, uued jalad ja retušitud kilp

Foto: 9 - Jala joonis

Foto: 10 - Lõpptulemus

Foto: 11 - Lõpptulemus

- Teostatud tööde tulemus - Teostatud on vajalikud restaureerimistööd ning riidekirst on siseruumides kasutamiseks valmis. Kirst demonteeriti, puhastati, retušiti, monteeriti ja värskendati õliaaderdust.

- Säilitus- ja hooldusjuhend - Hooldamisel ei ole soovitatav kasutada vett (niisket lappi), vaid spetsiaalseid mööblihooldusvahendeid. Kirst säilitada puhtas ja tolmuvabas ruumis, mille temperatuur jääb vahemikku +5...+24 C ja suhteline õhuniiskus on 40-60%. Tuleb hoiduda niiskustingimuste järsust muutusest, kuna puit vajab kohanemiseks aega.

Kuupäev: 17.01.2020

Allkiri: E.M.K